GNSS 拒止环境下无人机视觉定位与融合导航理论与方法研究

# 第一章 需求分析

## 1.1 研究背景

近年来，无人机技术在应急救援、灾害监测、国土测绘、城市巡检以及国防安全等领域得到了广泛应用。无人机在复杂环境下执行自主任务时，对导航定位能力提出了更高要求。目前工程应用中无人机导航系统主要依赖全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System，GNSS）提供绝对位置信息。

然而在复杂环境中，GNSS信号容易受到遮挡、干扰甚至欺骗攻击，导致导航能力显著下降甚至完全失效。例如在城市峡谷、高山峡谷、森林密集区域以及地下空间环境中，GNSS信号传播路径受阻严重；在复杂电磁环境或对抗环境中，GNSS还可能遭受人为干扰与欺骗攻击。此外，在极端气象条件或高纬度区域，GNSS信号稳定性也存在明显不足。

因此，研究GNSS拒止环境下无人机自主定位与导航技术，构建不依赖外部卫星信号的高鲁棒导航体系，已成为当前无人系统领域亟待突破的关键科学问题和工程技术难题。

## 1.2 现有技术发展现状及不足

### 1.2.1 惯性导航系统局限性

惯性导航系统（INS）能够在无外部信号条件下实现短时间自主导航，具有抗干扰能力强和自主性高等优点。然而惯性导航系统依赖IMU测量数据进行积分计算，其误差随时间呈累积增长趋势，长期运行会产生严重漂移，难以满足长航时高精度导航需求。

### 1.2.2 视觉里程计技术不足

视觉里程计与视觉SLAM技术能够通过图像序列估计无人机相对运动轨迹，在短时间尺度内可获得较高定位精度。然而现有视觉定位方法仍存在以下问题：

- 视觉定位通常仅提供相对位姿估计，缺乏绝对地理坐标约束；

- 单目视觉系统存在尺度不确定性问题；

- 长时间运行容易产生累积漂移；

- 在光照变化剧烈、纹理贫乏或动态环境中稳定性下降明显。

### 1.2.3 传统地图匹配方法局限性

近年来，利用遥感正射影像进行无人机定位逐渐成为研究热点。然而传统视觉地图匹配方法通常依赖相似观测视角数据。当无人机低空侧视图像与卫星或正射影像俯视图之间存在明显跨视角差异时，传统特征匹配方法容易失效，导致定位精度和稳定性难以保证。

## 1.3 关键科学问题需求分析

针对GNSS拒止环境下无人机自主导航需求，本项目需要重点解决以下关键科学问题。

### 1.3.1 跨视角视觉定位机理问题

无人机飞行过程中获取的低空图像与遥感正射影像之间存在显著差异，主要表现为：

- 观测尺度差异显著；

- 观测视角差异较大；

- 地物纹理表现形式差异明显；

- 光照条件变化复杂。

上述因素导致传统几何特征匹配方法难以稳定建立跨视角关联关系。因此亟需研究跨视角视觉特征表达模型与匹配理论，实现不同观测模态之间的稳定特征映射。

### 1.3.2 GNSS拒止环境下全局定位可观测性问题

在缺乏外部绝对定位信号的条件下，仅依赖视觉与惯性信息进行导航时，系统容易出现尺度不确定、姿态漂移及长期误差积累等问题。因此需要研究多源观测条件下无人机绝对地理定位可观测性机理，建立稳定可靠的全局定位方法。

### 1.3.3 多源融合导航理论问题

视觉与惯性数据融合过程中存在复杂耦合关系，包括：

- 视觉尺度与惯性测量耦合问题；

- 重力方向估计不确定性问题；

- 多源观测权重动态分配问题；

- 非线性误差传播与收敛稳定性问题。

亟需构建统一融合导航理论模型，提高系统稳定性与精度。

### 1.3.4 数字孪生训练与跨域泛化问题

跨视角视觉定位算法训练需要大量标注数据，而真实环境中获取跨视角匹配数据成本极高。同时，仿真数据与真实场景之间存在明显域差异，容易导致算法泛化能力不足。因此需要研究基于数字孪生仿真的视觉导航训练体系与Sim-to-Real跨域迁移方法。

## 1.4 工程应用需求分析

### 1.4.1 大范围导航能力需求

系统需支持大尺度区域自主导航，典型应用范围不低于100平方公里，能够在复杂地理环境中稳定运行。

### 1.4.2 长航时稳定导航需求

系统需满足长时间持续飞行任务需求，具备误差稳定控制能力，避免导航精度随时间显著下降。

### 1.4.3 复杂环境适应能力需求

系统需具备良好的环境鲁棒性，能够适应：

- 光照剧烈变化环境；

- 地形起伏明显区域；

- 复杂遮挡环境；

- 动态场景干扰。

### 1.4.4 实时导航能力需求

系统需满足实时运行要求，定位更新频率应达到5Hz以上，确保飞控系统稳定控制。

## 1.5 地理信息数据支撑需求

系统需充分利用高分辨率遥感地理信息数据，包括：

- 分辨率优于0.5米的正射影像数据；

- 高精度DEM高程数据；

- 地理坐标基准信息。

同时需要构建数字孪生仿真环境，为算法训练与系统验证提供高真实性数据支持。

## 1.6 系统建设必要性

### 1.6.1 国家安全与国防需求

GNSS拒止环境自主导航技术是无人系统关键核心能力，对提升装备自主作战能力具有重要战略意义。

### 1.6.2 公共安全与应急救援需求

在灾害应急与救援任务中，导航系统可靠性直接关系任务执行效率和安全性。

### 1.6.3 技术发展趋势需求

未来无人机导航系统正向多源感知融合、跨模态定位以及数字孪生训练方向发展，本项目符合无人系统技术发展趋势。

第二章 总体研究思路与技术方案

2.1 总体研究思路

针对GNSS拒止环境下无人机自主导航能力不足的问题，本项目围绕跨视角视觉定位与多源融合导航关键理论与方法，构建集模型训练、融合定位及系统仿真验证于一体的技术体系，形成完整的无人机视觉导航解决方案。

在缺乏GNSS定位信息条件下，无人机导航主要面临以下核心挑战：

- 无法获得稳定的绝对地理位置信息；

- 视觉里程计存在长期累计误差；

- 跨视角视觉观测与遥感地图存在显著模态差异；

- 多源感知信息融合稳定性不足；

- 缺乏完整系统验证与工程闭环测试环境。

针对上述问题，本项目提出以跨视角视觉全局定位为核心，以视觉惯性融合导航为支撑，以无人机自主导航仿真平台为验证手段的整体研究思路，构建三大核心技术模块协同体系，实现无人机在GNSS拒止环境中的高精度自主导航能力。

总体研究思路如下：

首先，构建跨视角视觉定位模型，建立无人机实时影像与遥感正射影像之间的跨模态匹配关系，实现无人机绝对地理位姿估计。

其次，构建视觉惯性融合导航方法，将跨视角全局定位信息与视觉惯性里程计结果进行联合优化，实现稳定连续导航状态估计。

最后，构建基于Gazebo与PX4飞控系统的无人机自主导航仿真平台，实现系统训练验证与算法性能评估，形成完整技术闭环。

2.2 技术路线总体框架

本项目采用三模块协同技术路线，整体结构如下：

跨视角全局定位技术

│

融合定位技术

│

无人机自主导航仿真验证技术

其中：

跨视角全局定位模块用于提供无人机绝对定位能力；
融合定位模块用于实现连续高精度导航；
仿真平台模块用于系统训练验证与性能评估。

2.3 跨视角全局定位技术方案

跨视角全局定位技术主要解决无人机视觉观测与遥感地图之间存在视角差异、尺度差异及纹理差异导致定位困难的问题。

本项目拟通过构建训练数据准备体系与视觉定位模型训练体系，实现跨视角视觉定位能力。

2.3.1 训练数据构建技术

本项目采用真实无人机影像构建三维Gaussian数字孪生场景模型，通过仿真渲染生成多视角无人机影像数据，并结合遥感正射影像与DEM数据构建跨视角训练样本。

通过构建大规模跨视角影像匹配样本，实现无人机影像与遥感地图之间的视觉关联关系建模。

2.3.2 跨视角定位模型构建技术

基于深度视觉特征表达理论，构建跨视角视觉特征学习模型，建立具有视角不变性的图像表达方式。同时构建基于图像检索与位姿回归相结合的定位模型，实现无人机绝对位姿估计。

为提升模型在真实环境中的适应能力，本项目进一步研究Sim-to-Real迁移训练方法，通过域随机化与特征分布对齐策略，提高模型泛化能力。

2.4 融合定位技术方案

融合定位技术主要解决视觉定位间歇性及惯性导航误差累积问题，实现无人机连续稳定导航。

本项目拟构建视觉惯性融合定位方法，建立统一状态估计模型，将无人机位姿、速度、IMU偏置及重力方向等状态量纳入统一优化框架。

2.4.1 视觉惯性里程计构建技术

基于双目视觉与IMU预积分理论，构建视觉惯性里程计模型，实现无人机局部位姿与速度估计，为融合导航提供高频运动信息。

2.4.2 全局定位融合优化技术

将跨视角视觉定位结果构建为全局观测约束，引入视觉惯性滑动窗口优化框架中，实现多源观测联合优化，抑制长期漂移误差。

同时研究动态观测权重调整策略，提高系统在复杂环境中的鲁棒性与稳定性。

2.5 无人机自主导航仿真平台技术方案

为实现系统算法训练验证及工程测试，本项目构建无人机自主导航仿真平台。

2.5.1 Gazebo仿真环境构建技术

构建复杂三维仿真环境，实现无人机视觉与惯性传感器观测数据仿真，并模拟风场扰动及环境动态变化。

2.5.2 PX4飞控仿真集成技术

构建无人机动力学模型及飞控控制系统，实现导航结果驱动飞控执行，形成完整飞行控制闭环。

2.5.3 仿真训练验证闭环技术

通过仿真平台实现算法性能测试、系统稳定性验证及导航精度评估，支撑算法持续优化与系统工程验证。

2.6 技术方案整体协同关系

本项目通过三大技术模块形成协同运行体系：

跨视角定位模块为融合定位提供绝对位置观测；
融合定位模块实现连续导航状态估计；
仿真平台模块实现算法训练验证与系统性能评估。

三者构成完整导航技术闭环体系。

2.7 技术方案创新特点

本项目技术方案具有以下创新特点：

- 构建跨视角视觉定位统一建模方法；

- 提出全局视觉定位与视觉惯性导航深度融合框架；

- 建立基于Gaussian数字孪生仿真的跨视角训练体系；

- 构建仿真验证与工程运行协同技术体系。

第三章 系统模块设计、数据流及接口规范

3.1 系统总体模块架构

本系统面向GNSS拒止环境下无人机自主导航需求，构建跨视角视觉定位与融合导航一体化技术体系。系统采用三大核心模块协同架构，实现从模型训练、融合定位到仿真验证的完整技术闭环。

系统总体结构如下：

跨视角全局定位模块

│

▼

融合定位模块

│

▼

无人机自主导航仿真平台模块

三大模块功能定位如下：

- 跨视角全局定位模块
负责构建无人机视觉图像与遥感地图之间的绝对定位能力。

- 融合定位模块
负责视觉惯性里程计与全局定位信息融合，实现稳定连续导航。

- 无人机自主导航仿真平台模块
负责构建PX4与Gazebo仿真环境，实现系统训练验证与流程闭环测试。

3.2 跨视角全局定位模块设计

该模块用于解决GNSS拒止环境下无人机绝对定位问题，主要由训练数据准备与定位模型训练两部分构成。

3.2.1 训练数据准备子模块

该子模块用于构建跨视角视觉定位训练数据集。

（1）仿真影像数据生成

利用真实无人机影像构建Gaussian三维场景模型，并通过仿真渲染生成多视角无人机影像。

主要功能包括：

- 多视角无人机影像采集

- Gaussian三维场景建模

- 仿真影像渲染生成

- 飞行轨迹真值生成

（2）遥感地图数据准备

构建用于定位参考的地理地图数据库。

数据内容包括：

- 高分辨率正射影像

- DEM高程模型

- 地理坐标基准信息

该地图数据同时用于模型训练与实际导航运行。

（3）跨视角训练样本构建

主要功能包括：

- 仿真影像与正射影像匹配关系构建

- 训练标签自动生成

- 多尺度样本构建

- 数据增强处理

3.2.2 跨视角定位模型训练子模块

该子模块用于构建跨视角视觉定位网络模型。

主要功能包括：

- 跨视角视觉特征表达学习

- 图像检索模型训练

- 位姿回归模型训练

- Sim-to-Real迁移训练

输出结果为：

跨视角视觉定位模型参数

定位置信度评估模型

3.3 融合定位模块设计

融合定位模块用于整合视觉惯性里程计与跨视角全局定位结果，实现高精度连续导航。

3.3.1 视觉惯性里程计子模块

主要功能包括：

- 图像特征提取与跟踪

- IMU预积分计算

- 滑动窗口优化

- 局部位姿与速度估计

输入数据：

双目相机图像

IMU测量数据

输出数据：

局部位姿估计

速度状态

IMU偏置估计

3.3.2 全局定位融合子模块

该子模块用于融合跨视角定位结果与局部导航结果。

主要功能包括：

- 全局定位观测因子构建

- 多源观测统一状态建模

- 导航状态联合优化

- 漂移误差抑制

输入数据：

VIO局部位姿

跨视角全局定位结果

IMU观测数据

输出数据：

全局导航位姿

状态协方差估计

3.4 无人机自主导航仿真平台模块设计

该模块基于PX4飞控与Gazebo仿真环境构建无人机导航验证平台，实现系统流程闭环验证。

3.4.1 Gazebo仿真环境子模块

主要功能包括：

- 无人机三维仿真场景构建

- 传感器仿真数据生成

- 环境扰动模拟

仿真输出数据包括：

仿真双目影像

仿真IMU数据

无人机真实轨迹

3.4.2 PX4飞控仿真子模块

主要功能包括：

- 无人机动力学仿真

- 飞控控制算法仿真

- MAVLink通信接口管理

3.4.3 仿真流程管理子模块

主要功能包括：

- 数据采集与记录

- 仿真场景切换管理

- 算法性能评估

- 系统测试流程控制

3.5 系统数据流设计

3.5.1 训练阶段数据流

真实无人机影像

│

Gaussian场景构建

│

仿真影像生成

│

跨视角训练数据构建

│

定位模型训练

│

输出训练模型

同时：

正射影像 + DEM

│

提供训练参考地图

3.5.2 在线导航运行数据流

双目图像 ──► VIO模块 ──► 融合定位模块

IMU数据 ──► VIO模块 ──► 融合定位模块

实时图像 ──► 跨视角定位模块 ──► 融合定位模块

融合定位结果 ──► PX4飞控系统

3.5.3 仿真验证流程数据流

Gazebo仿真传感器数据

│

融合定位算法运行

│

导航结果输出

│

PX4飞控执行控制

3.6 系统接口规范设计

3.6.1 跨视角全局定位模块接口

输入：

无人机图像数据

正射影像数据库

DEM地图

输出：

绝对位姿估计

定位置信度

3.6.2 融合定位模块接口

输入：

VIO定位结果

全局视觉定位结果

IMU观测数据

输出：

导航位姿

状态协方差矩阵

3.6.3 仿真平台模块接口

输入：

导航位姿结果

控制指令

输出：

仿真传感器数据

无人机状态反馈

3.7 时间同步与数据一致性设计

系统采用统一时间戳管理机制，确保视觉数据与IMU数据严格时间对齐，保证融合定位稳定性。