DOM+DSM+PnP 位姿恢复实施计划（Baseline v1）

Summary

在现有 retrieval -> RoMa v2 matching 主线之上，新建一条几何定位链路，验证：

单张去元数据 UAV 图像 -> DINOv2 coarse retrieval -> 候选 DOM -> RoMa v2 同名点 -> DOM+DSM 构造 2D-3D 对应 -> PnP 求相机位姿初值

本版目标不是高精度摄影测量外参恢复，而是先验证在低成本三维参考下，是否能稳定恢复“合理的相机位姿初值”。

本版默认项固定如下：

- DOM：继续使用项目现有参考影像主资产

- DSM：第一版使用公开粗高程数据，如 SRTM/NASADEM

- 内参：第一版使用 EXIF 近似内参

- 世界坐标系：统一使用 DOM 当前投影坐标系

- 优先级：先跑通小样本链路，再定义全量正式口径

Key Changes

1. 实验边界与资产分层

新增一份 pose 任务协议，明确区分三类资产：

- 运行输入：去元数据 UAV query、DOM、DSM、coarse 候选索引

- 离线评估真值：原始 EXIF/GPS/姿态、原始相机信息，仅用于评估

- 诊断产物：RoMa 匹配点、DOM 到 DSM 采样日志、PnP 内点集、失败原因

协议里明确：

- 检索与匹配阶段不得使用 query 原始地理信息

- 原始元数据只允许在离线评估阶段使用

- 本版 DSM 仅是“链路可行性 baseline”，不作为高精度能力上限

- 本版位姿结果定义为“粗位姿恢复 / 初值恢复”

2. 相机模型约定

v1 统一采用针孔相机近似模型，固定规则如下：

- 焦距：优先使用 EXIF FocalLength；若只能拿到 35mm 等效焦距，则结合传感器尺寸换算回像素焦距；若两者都缺失，则该样本记为“内参不足”并退出主实验

- 传感器尺寸：优先来自相机型号规格表；若规格不可得，则使用项目内统一登记的机型参数表，不允许逐样本临时查不同口径

- 主点：默认设为图像中心

- 畸变：v1 统一设为 0

- 去畸变：v1 默认不做图像去畸变；若后续拿到可靠畸变参数，单独作为 v2 实验

该约定的实验标签固定为 approx_intrinsics_v1。

3. 世界坐标系与 3D 点表示

v1 统一使用 DOM 当前投影坐标系作为世界坐标系：

- DOM 像素点先映射到 DOM 投影平面坐标

- DSM 采样统一在同一投影坐标系下进行

- 最终 3D 点表示为 (X, Y, Z)，其中 X/Y 来自 DOM 投影坐标，Z 来自 DSM 高程

- 若 DOM 与 DSM 原始坐标系不同，必须先重投影到 DOM 坐标系后再进入实验主链

4. DOM 点到 DSM 高程采样规则

v1 固定采用以下规则：

- 默认使用双线性插值采样 DSM 高程

- DOM 与 DSM 分辨率不一致时，以 DOM 投影坐标为查询基准，在 DSM 上做采样

- 若采样点越界或落入 nodata，直接剔除并记录状态

- 若采样点局部高程不稳定，也剔除并记录状态

输出必须保留：

- DOM 像素坐标

- DOM 投影坐标

- DSM 采样值

- 采样状态码：ok / out_of_bounds / nodata / unstable_local_height

5. 局部高程不稳定判定标准

v1 将“局部高程不稳定”固定为可复现实验规则：

- 邻域：以 DSM 采样点为中心，取 3x3 邻域

- 统计量：同时计算邻域高程标准差与极差

- 判定阈值：

  - 标准差 > 8 m 记为不稳定

  - 或极差 > 20 m 记为不稳定

- 若 3x3 邻域内有效像元不足 5 个，也记为不稳定

- 满足任一条件即标记为 unstable_local_height 并剔除该点

该规则的目的不是追求精细地表建模，而是优先排除在粗 DSM 上几何意义不稳定的点，如建筑边缘、树冠边缘、严重错配区域。

6. PnP 求解策略

v1 固定使用“两阶段求解”：

- 第一阶段：solvePnPRansac

- 第二阶段：对 RANSAC 内点做一次普通 solvePnP refinement

默认参数固定为：

- 最小有效 2D-3D 点数：6

- RANSAC 重投影阈值：8 px

- 最大迭代次数：1000

- 置信度：0.99

- 初值：v1 默认不提供外部初值

- refinement：使用 RANSAC 内点重新求解，并保存 refinement 后误差

每个候选必须保存：

- 原始 2D-3D 点数

- RANSAC 内点数

- RANSAC 内点索引

- RANSAC 后重投影误差

- refinement 后重投影误差

- 最终位姿参数

- 失败原因

7. 候选打分函数

coarse top-k 候选都做几何求解，再按固定 baseline score 排序。

v1 候选打分由以下量组成：

- 内点数

- 内点率

- 重投影误差

- 点覆盖度

- 3D 点高程变化

- 位姿合理性惩罚项

默认 baseline score 采用手工规则：
score = 0.30 * inlier_ratio + 0.25 * coverage_score + 0.20 * inlier_count_norm + 0.10 * elevation_span_norm - 0.10 * reproj_error_norm - 0.05 * pose_penalty

规则说明：

- inlier_count_norm：按当前 query 的 top-k 候选内相对归一化

- coverage_score：衡量内点在 UAV 图像中的空间覆盖范围

- elevation_span_norm：衡量 3D 点是否具备一定高程变化，减轻退化平面问题

- reproj_error_norm：使用 refinement 后误差归一化

- pose_penalty：对明显不合理位姿施加惩罚，如相机高度异常、姿态发散、中心点落在明显不合理区域

v1 不引入学习式权重，不在实验中动态改权。

8. 样本退出规则

为避免把“前提不满足”误记为“方法失败”，v1 固定样本退出规则。

样本直接退出主实验但保留日志的条件包括：

- intrinsics_missing

  - 无法从 EXIF 或统一机型参数表构造近似内参

- insufficient_2d3d_points

  - 经过 DSM 采样和过滤后，有效 2D-3D 点数少于 6

- dsm_coverage_insufficient

  - RoMa 候选匹配点中，DSM 可成功采样的比例低于 0.5

- dsm_nodata_too_high

  - DSM 采样失败中，由 nodata 或越界导致的比例高于 0.5

这些样本在统计中单独列为“v1 不适用样本”，不计入方法成功求解失败，但必须单独报告占比。

Phase Plan

Phase A：参考数据与坐标链路验证

- 统一 DOM 与 DSM 的 CRS、分辨率、仿射变换、nodata 规则

- 验证：
DOM 像素 -> 投影坐标 -> DSM 高程 -> 3D 点

- 输出：
小样本检查表、坐标叠加图、采样日志

Phase B：最小可跑通样例

- 选少量代表性 query

- 固定 DINOv2 coarse top-k 候选

- 从 RoMa v2 导出 UAV-DOM 2D-2D 匹配点，并保留 resize 前后坐标映射

- 按固定采样规则构造 2D-3D 点

- 用固定 PnP 策略跑通位姿求解

- 输出：
匹配点表、2D-3D 点表、PnP 结果、重投影图、失败日志

Phase C：几何可解性与候选区分验证

- 对 top-k 候选都做 PnP

- 为每个候选记录：
匹配点数、内点数、内点率、覆盖度、高程变化、误差、位姿合理性、总分

- 验证正确候选是否能在几何分数上压过错误候选

- 输出：
候选对比表、正确/错误候选差异图、失败类型分桶

Phase D：小规模 baseline 实验

- 扩展到一批代表性 query

- 固定：
DOM/DSM 数据源、top-k、内参策略、采样规则、局部高程稳定性阈值、PnP 参数、候选打分函数

- 目标：
验证链路稳定性与候选区分能力

- 输出：
成功率、非发散率、误差分布、位置误差初步统计、退出样本占比统计

Phase E：全量评估与口径固化

- 只有在前 4 阶段规则固定后才进入

- 全量运行并形成正式结果目录、汇总表和失败案例集

- 同步更新 docs_md/PROJECT_PROGRESS.md 与 docs_md/RESULTS_INDEX.md

- 输出：
正式总结文档、全量指标、失败模式分析、v1 不适用样本统计、是否进入 v2 的建议

Test Plan

按 4 层指标评估，避免混淆误差来源。

- Level 0：候选召回前提

  - 正确区域是否进入 coarse top-k

- Level 1：匹配可用性

  - 匹配点数、RANSAC 内点数、内点率、点覆盖度

- Level 2：几何求解可用性

  - solvePnP 成功率、最终内点数、重投影误差、位姿合理性

- Level 3：最终定位精度

  - 相机中心平面误差、高程误差、姿态误差

  - 若姿态真值不足，至少保留位置误差和重投影误差

统计结果必须区分三类样本：

- applicable_success

  - 满足 v1 前提且成功求解

- applicable_failure

  - 满足 v1 前提但方法失败

- not_applicable_v1

  - 因内参不足、2D-3D 点不足、DSM 覆盖不足等原因退出

小样本阶段必须覆盖：

- 下视、纹理清晰样本

- 斜视、跨视角明显样本

- 高程变化较强区域

- 匹配容易失败或 coarse 排名不稳样本

Assumptions

- 第一版参考影像默认继续使用项目现有 DOM 主资产

- DSM 默认采用公开粗高程数据，如 SRTM/NASADEM

- 内参默认采用 EXIF 近似，不假设已有完整标定参数

- 世界坐标系默认采用 DOM 当前投影坐标系

- DSM 高程默认使用双线性插值

- 局部高程稳定性默认使用 3x3 邻域、标准差 8 m、极差 20 m

- PnP 默认采用 solvePnPRansac + solvePnP refinement

- 第一优先级是跑通小样本链路，不直接进入全量正式评估

- 本版结论默认表述为“低成本 DOM+DSM 参考下的粗位姿恢复可行性 baseline”

- 若后续拿到高精度 DSM、真实内参或畸变参数，再单独开 v2 实验，不与 v1 混写