009/010 Query DINOv2 + RoMa v2 + DOM/DSM/PnP 正式验证报告（Satellite Truth）

new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/pose_v1_formal/eval_pose_validation_suite_satellite_truth

# 1. 实验目的

在不改变 UAV 对卫星定位 runtime 任务定义的前提下，引入一套独立的 satellite truth 验证口径，对 new3output 实验结果进行交叉检查。

验证 truth 影像是否可以脱离 UAV orthophoto，改为从原始卫星 GeoTIFF 直接裁切得到的 query truth patch。

通过 layer-1、layer-2、layer-3 三层结果，判断当前 best pose 与卫星 truth patch 的套合、几何一致性和 tie-point 地面误差。

# 2. 评估方法和指标介绍

本报告沿用旧版正式报告的汇报风格，但 layer-2 已从 pose-vs-AT 改为卫星 truth 几何诊断，因此不会出现 yaw/pitch/roll 或 view_dir_angle_error_deg 的叙述。

| 层级 | 含义 | 主指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer-1 | predicted ortho vs satellite truth patch | phase_corr_error_m、center_offset_m、ortho_iou、ssim | 衡量影像级套合。 |
| Layer-2 | pose vs satellite truth geometry | camera_center_offset_m、camera_center_inside_truth_bbox、best_candidate_is_selected_truth_tile | 衡量 best pose 与 truth patch 的几何关系。 |
| Layer-3 | predicted ortho vs satellite truth patch tiepoints | tiepoint_xy_error_rmse_m、tiepoint_xy_error_p90_m | 衡量局部地面几何误差。 |

# 3. 实验流程与数据准备

实验根目录固定为 new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16，query 仍为 009/010 两条航线、共 40 张，pitch 范围 -90.00 到 -90.00。

卫星 truth 的正式定义是：从原始卫星 GeoTIFF 按 query footprint / 扩展 bbox 直接裁切 truth patch，而不是把 fixed tile 本身直接当作最终 truth，也不是把 top-k 候选拼接后当作 truth。

query_satellite_truth_manifest.csv 共 40 行，状态分布为 ready=40。

truth patch 主要来源大图包括 。

runtime retrieval、RoMa rerank、PnP best pose 都沿用同一套 new3output 实验结果；satellite truth 只进入离线验证，不参与 candidate 选择。

| 阶段 | 结果规模 |
| --- | --- |
| selected query | 40 |
| query_satellite_truth_manifest.csv | 40 |
| truth patch | 40 |
| per_query_pose_vs_satellite_truth_geometry.csv | 40 |
| ortho_alignment_satellite/per_query_ortho_accuracy.csv | 40 |

satellite truth suite 全部步骤累计耗时 2.09 分钟，pipeline_status=ok。

# 4. 实验结果介绍

## 4.1 Layer-1 卫星 truth 套合结果

40 个 query 全部完成 layer-1 评估，状态分布为 ok=40。

phase_corr_error_m: mean=0.0838，median=0.0466，p90=0.2605。

center_offset_m: mean=32.8534；ortho_iou mean=0.6935；ssim mean=0.4226。

| 指标 | mean | median | p90 |
| --- | --- | --- | --- |
| phase_corr_error_m | 0.0838 | 0.0466 | 0.2605 |
| center_offset_m | 32.8534 | 28.9596 | 53.1252 |
| ortho_iou | 0.6935 | 0.7037 | 0.7884 |
| ssim | 0.4226 | 0.4578 | 0.5406 |

## 4.2 Layer-2 几何一致性诊断

40 个 query 全部完成 layer-2 几何诊断，状态分布为 ok=40。

camera_center_offset_m: mean=6.6687，median=4.7324，p90=13.8771。

camera_center_inside_truth_bbox: 40/40，inside rate=1.0000。

best_candidate_is_selected_truth_tile: 7/40，match rate=0.1750。

selected truth tile coverage_ratio mean=0.9328，valid_pixel_ratio mean=0.7211。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| camera_center_offset_m mean | 6.6687 |
| camera_center_offset_m median | 4.7324 |
| camera_center_offset_m p90 | 13.8771 |
| camera_center_inside_truth_bbox rate | 1.0000 |
| best_candidate_is_selected_truth_tile rate | 0.1750 |
| selected_truth_tile_coverage_ratio mean | 0.9328 |
| selected_truth_tile_valid_pixel_ratio mean | 0.7211 |

## 4.3 Layer-3 tiepoint 地面误差结果

Layer-3 状态分布为 too_few_tiepoints=8, tiepoint_eval_ok=32。

tiepoint_xy_error_mean_m=145.2503，tiepoint_xy_error_rmse_m=181.3715，tiepoint_xy_error_p90_m=320.9374。

当前 matchable_query_count=40，说明部分 query 在卫星 truth 口径下 tie-point 数不足。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| tiepoint_xy_error_mean_m | 145.2503 |
| tiepoint_xy_error_median_m | 138.7288 |
| tiepoint_xy_error_rmse_m | 181.3715 |
| tiepoint_xy_error_p90_m | 320.9374 |
| tiepoint_xy_error_max_m | 504.8280 |

## 4.4 分航线几何诊断

| 航线 | query 数 | offset mean | inside rate | truth candidate rate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 009 | 20 | 6.9424 | 1.0000 | 0.2000 |
| 010 | 20 | 6.3949 | 1.0000 | 0.1500 |

## 4.5 资产与路径

truth patch 目录：new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/pose_v1_formal/eval_pose_validation_suite_satellite_truth/satellite_truth/truth_patches。

truth manifest：new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/pose_v1_formal/eval_pose_validation_suite_satellite_truth/satellite_truth/query_satellite_truth_manifest.csv。

geometry diagnostics：new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/pose_v1_formal/eval_pose_validation_suite_satellite_truth/pose_vs_satellite_truth_geometry/per_query_pose_vs_satellite_truth_geometry.csv。

# 5. 结论与结果分析

satellite truth 口径下，layer-1 的 phase_corr_error_m mean=0.0838，说明 predicted ortho 与 source-crop 卫星 truth patch 在全局影像配准上仍可对齐。

但 layer-2 几何诊断显示 best pose 相对 truth patch 的几何关系仍有明显偏移：camera_center_offset_m mean=6.6687，且 best_candidate_is_selected_truth_tile rate=0.1750。

layer-3 的 tiepoint_xy_error_rmse_m=181.3715，明显高于 ODM truth 口径，说明卫星 truth patch 对局部纹理和视角差异更敏感。

因此，satellite truth 更适合作为独立交叉验证口径，而不是直接替代当前 ODM truth 正式结论口径。

# 6. 后续想法

继续优化 truth patch 的范围定义，减弱大范围 context 对 center_offset 和 tie-point 指标的放大效应。

补充针对 satellite truth 的局部可视化面板，帮助区分是 truth crop 过大、视角差异过大，还是 best pose 本身存在偏差。

把本报告与 ODM truth 正式报告联读，形成两种 truth 口径下的一致性和差异性判断。

# 附录 A. 关键路径

experiment root: new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16

suite root: new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/pose_v1_formal/eval_pose_validation_suite_satellite_truth

selected summary: new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/selected_queries/selected_images_summary.csv

truth manifest: new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/pose_v1_formal/eval_pose_validation_suite_satellite_truth/satellite_truth/query_satellite_truth_manifest.csv

geometry csv: new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/pose_v1_formal/eval_pose_validation_suite_satellite_truth/pose_vs_satellite_truth_geometry/per_query_pose_vs_satellite_truth_geometry.csv

full summary: new3output/nadir_009010_dinov2_romav2_pose_odmrefresh_sattruth_2026-04-16/pose_v1_formal/eval_pose_validation_suite_satellite_truth/full_run_summary.json