武汉GNSS拒止视觉定位PoC过程与结果总结

日期：2026-03-10

项目目标：验证在GNSS拒止环境下，基于卫星正射库与无人机正射影像的全局粗检索定位方案是否可行，并明确更合适的查询尺度与后续优化方向。

一、数据处理与前置准备

1. 无人机数据正射化处理

无人机原始影像位于 D:\数据\武汉影像\无人机0.1m。在前处理阶段，先在 WSL2 Ubuntu 20.04 + Docker Desktop 环境下部署 OpenDroneMap（ODM），并完成4条航线影像的正射化处理。

为便于重复执行，已在 /mnt/d/aiproject/imagematch/orthoejection 下编写 run_odm.sh、odm.conf 和 README_ODM.md，支持直接对航线目录运行正射化任务。

最终得到4条航线的正射成果，均输出为 odm_orthophoto.tif。抽查元数据显示：坐标系为 EPSG:32650，地面分辨率约 0.089m 到 0.091m。

2. 卫星数据坐标统一

卫星影像原始数据为 0.5m 级正射切片，初始坐标系与无人机正射不一致。为保证后续真值定义、空间范围判断和误差分析能够在同一平面坐标下进行，先将卫星影像整体重投影到与无人机一致的 EPSG:32650。

投影后的卫星数据保存在 D:\数据\武汉影像\卫星0.5m_32650\武汉_大图\L19。抽样检查结果表明，投影后卫星与无人机正射均为 EPSG:32650，且卫星切片范围覆盖4条航线所在区域，可以进入后续检索实验。

3. 数据完整性与空间一致性核验

对投影后的卫星切片进行了完整性扫描。L19 目录共 9464 个切片，其中 9463 个可正常读取，仅 1 个损坏文件（武汉_21-119.tif）。该异常文件已在后续瓦片化与建库时自动跳过。

空间一致性方面，4条无人机正射与投影后卫星影像不仅坐标系一致，而且卫星切片范围与无人机正射覆盖区实际重叠，不存在“同坐标系但区域不重合”的问题。

二、PoC实施过程

阶段1：卫星底图多尺度瓦片化

在卫星数据上围绕4条无人机航线联合覆盖区进行多尺度滑窗裁切，生成 80m、120m、200m 三种地面尺度的卫星候选瓦片，并统一 resize 到 512x512。每个瓦片同时保存 tile_id、scale_level、源文件、像素窗口、中心坐标、覆盖范围和 affine 等信息。

阶段1输出结果：共生成 3429 张卫星候选瓦片，并形成 tiles.csv 元数据表。这一步的本质是把连续空间中的卫星底图离散化为可检索的候选样本库。

阶段2：卫星全局特征库构建

使用 DINOv2-base 对阶段1生成的 3429 张卫星瓦片提取全局特征，并通过 FAISS 建立内积索引（IndexFlatIP）。

阶段2输出结果：成功入库 3429 个卫星特征向量，特征维度为 768，且 missing_metadata=0，说明所有向量都能与对应的卫星瓦片和地理信息一一对应。

阶段3：无人机查询样本构建

考虑到“整条航线正射图直接作为查询图”可能覆盖范围过大、长宽比极端并稀释全局特征，因此将查询策略调整为“航线母图中选择局部代表性子块”。

具体做法是：在每条航线正射图上生成候选窗，依据纹理标准差、梯度强度和无效区域比例对候选窗评分，优先保留建筑、道路、交叉口等结构明显、空白边少、纹理信息丰富的块，再做空间去重，避免多个查询块过于集中。

在第一轮实验中，先对第009航线按 120m 和 200m 各选 5 个块，共 10 个查询样本。后续扩展到4条航线验证时，按统一规则为每条航线生成查询块，并自动根据查询中心点落入的卫星瓦片集合生成 truth_tile_ids。

阶段4：查询特征提取与FAISS粗检索

对阶段3得到的无人机查询块同样使用 DINOv2-base 提取全局特征，再送入阶段2建立的 FAISS 卫星索引进行 Top-K 检索。每个 query 输出 Top-10 候选 tile_id、相似度分数和候选卫星瓦片对应的地理信息。

阶段7：结果分析与可视化

对检索结果按航线、按查询尺度分别统计 Recall@1、Recall@5、Recall@10，并生成可视化图，包括各查询块的 Top-5 候选拼图、分尺度统计图以及跨航线总览图。

三、第一轮PoC结果（第009航线，120m+200m）

第009航线第一轮共生成 10 个代表性查询块，其中 120m 和 200m 各 5 个。检索结果为：Recall@1=0.500，Recall@5=1.000，Recall@10=1.000。

按尺度看：120m 的 Recall@1=0.400，200m 的 Recall@1=0.600；两者的 Recall@5 和 Recall@10 均为 1.000。该结果说明：在代表性查询块条件下，DINOv2 + FAISS 的粗检索方案已经成立，且 200m 查询块比 120m 更稳。

四、多航线验证结果（第二轮：120m+200m）

为检验方法能否跨航线泛化，使用相同的查询块选择与检索流程，对4条航线分别进行验证。每条航线各生成 10 个查询块（120m 和 200m 各 5 个），结果如下：

009航线：Recall@1=0.500，Recall@5=1.000，Recall@10=1.000；010航线：Recall@1=0.200，Recall@5=0.600，Recall@10=0.800；011航线：Recall@1=0.600，Recall@5=0.800，Recall@10=1.000；012航线：Recall@1=0.200，Recall@5=0.300，Recall@10=0.300。

第二轮结果表明：方法总体可行，但跨航线稳定性不足，尤其在第012航线上表现明显变差。同时，200m 查询块在 010 和 012 等较弱航线上明显优于 120m。

五、失败原因分析（重点：012航线）

对 012 航线与表现较好的 009、011 航线进行对比后发现，012 的问题并非流程错误，而是查询块在当前设置下局部辨识度不足，导致小尺度检索容易被相似城区结构干扰。

012 航线在 120m 尺度下完全失效，Recall@1、Recall@5、Recall@10 均为 0。这说明小尺度局部块在该航线上不能提供足够稳定的空间语义。

从查询块质量指标看，012 的 120m 平均梯度强度低于 009 和 011，说明它虽然有纹理，但结构化信息偏弱，容易与其他区域中相似的屋顶、道路纹理混淆。

012 的失败候选并不是随机区域，而多为视觉上相似、但地理位置不正确的卫星瓦片。这表明错误主要来自局部纹理相似导致的误召回，而不是元数据错位或索引构建错误。

012 在 200m 尺度下可部分恢复到 Recall@1=0.400，Recall@5=0.600，Recall@10=0.600。这说明 012 更依赖大尺度上下文，较大的街区组织关系和道路布局能够弥补局部纹理区分度不足的问题。

六、优化后对比实验（第三轮：200m-only 公平对比）

基于第二轮结果，确定将 200m 作为主查询尺度，并重新对4条航线进行公平对比验证。第三轮仅保留 200m 查询块，每条航线固定选择 5 个块，其他流程保持一致。

第三轮结果如下：009航线 Recall@1=0.600，Recall@5=1.000，Recall@10=1.000；010航线 Recall@1=0.400，Recall@5=0.800，Recall@10=1.000；011航线 Recall@1=0.600，Recall@5=0.800，Recall@10=1.000；012航线 Recall@1=0.400，Recall@5=0.600，Recall@10=0.600。

与第二轮相比，010 航线从 (0.200, 0.600, 0.800) 提升到 (0.400, 0.800, 1.000)，012 航线从 (0.200, 0.300, 0.300) 提升到 (0.400, 0.600, 0.600)。009 和 011 保持稳定，未因只用 200m 而退化。

该结果证明：将查询尺度收敛到 200m 后，跨航线稳定性明显提升，尤其对原本较弱的 010 和 012 航线改善最明显。

七、最终结论

1）从数据准备到检索验证的整条 PoC 流程已经跑通。包括：无人机原始影像正射化、卫星影像重投影、卫星瓦片库构建、DINOv2 特征提取、FAISS 索引构建、无人机查询样本生成、Top-K 检索、结果统计与可视化。

2）基于无人机正射子块和卫星正射库的全局粗检索方案是可行的。第一轮与多航线验证均证明：真值区域可以稳定进入 Top-K 候选，尤其在 200m 查询尺度下更稳定。

3）当前最合适的主查询尺度为 200m。120m 在部分航线上，尤其是 012 航线上，局部歧义过强，导致检索性能显著下降。

4）系统目前已具备“粗定位候选召回”的能力，但距离稳健泛化仍有距离，尤其在纹理重复、局部结构弱的航线场景下仍会受相似区域干扰。

八、后续改进方向

1. 查询块策略优化：继续以 200m 为主，同时加强查询块筛选，进一步抑制低梯度、重复屋顶/道路型区域，以及无效边缘偏多的块。

2. 查询融合：对同一航线的多个查询块实施联合召回，而不是单块独立判断，以更贴近未来系统在工程上的真实用法。

3. 候选重排序：在 DINOv2 + FAISS 粗检索后，可引入局部几何验证（如 SuperPoint/ALIKED + LightGlue + RANSAC）对 Top-K 候选做精排。

4. 真值定义扩展：当前采用“查询块中心点落入的卫星瓦片集合”为真值，后续可补充“最大覆盖面积”或“尺度一致性优先”的更严格定义，以提高结论解释力。

5. 结果展示与汇报：现阶段已生成按航线、按尺度和跨航线的可视化结果，后续可将关键案例图和对比图嵌入正式汇报材料。

九、关键输出位置

阶段1输出：/mnt/d/aiproject/imagematch/output/stage1

阶段2输出：/mnt/d/aiproject/imagematch/output/stage2

第一轮分析与可视化：/mnt/d/aiproject/imagematch/output/stage7

第二轮多航线验证：/mnt/d/aiproject/imagematch/output/validation_round2

第三轮 200m-only 公平对比：/mnt/d/aiproject/imagematch/output/validation_round3_200m_fair